SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. “TAMAULIPAS”

LICITACIÓN NUM.:

O B R A:	Trabajos de reconstrucción de Carretera Alimentadora

TRAMO:		del km. 14+000 al km. 20+000.

CARRETERA:	Matamoros – Puerto Matamoros

ESTADO DE:		Tamaulipas

T R A B A J O S P O R E J E C U T A R

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

| LICITACION NUM.: |  |
| --- | --- |
| OBRA: | Trabajos de reconstrucción de Carretera Alimentadora |
| TRAMO: | del km. 14+000 al km. 20+000 |
| CARRETERA: | Matamoros – Puerto Matamoros. |
| ESTADO DE: | Tamaulipas |

TRABAJOS POR EJECUTAR

Los trabajos objeto del presente concurso comprenden los siguientes conceptos, los cuales serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de construcción de estas bases y de acuerdo a lo señalado en las  Normas N-CTR-CAR-1-01, N-CTR-CAR-1-02, N-CTR-CAR-1-03 y N-CTR-CAR-1-04 de esta Secretaría.

I.- CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista al formular su proposición deberá considerar que:

A.- Los bancos de Materiales Pétreos para Terracerías, Drenaje y  Pavimentos serán de libre elección utilizando el que más les convenga, siendo su responsabilidad la obtención de los permisos que se requieran, como son el uso de explosivos, ecología, pago de regalías, convenios con los propietarios, etc., siendo la única condicionante que el material que se utilice en la ejecución de los trabajos cumpla  con las especificaciones de esta Secretaría.

B.- El licitante que elija un banco de materiales no explotado con anterioridad dentro de alguna área de reserva ecológica y/o zona protegida por alguna autoridad  gubernamental será desechada su propuesta técnica en forma automática y al licitante seleccionado para efectuar la obra no se le aceptará reclamación alguna, si los bancos que propuso en la licitación no le fue posible explotarlos por alguna razón o el volumen considerado en su propuesta no coincide con la realmente utilizada

C.- La empresa ganadora hará la entrega del diseño del contenido óptimo de asfalto de la mezcla que empleará en la elaboración del concreto asfáltico, con 15 (quince) días de anticipación al inicio de la construcción de la carpeta asfáltica.

##### D.- En virtud de que los bancos de Material para Terracerías, Drenaje y Pavimentos son de libre elección el concepto de acarreos deberá estar incluido dentro del análisis del precio unitario del concepto para el cual se requiere el acarreo, aclarando que el Contratista debe decidir como realizará los fletes, con medios propios o con terceros.

E.- Como se establece en Cláusula F.3 de Norma N-LEG-3 de esta Dependencia, “Los trabajos medidos de acuerdo con la Cláusula E., se pagarán conforme a lo indicado en las bases de pago de cada concepto. Los conceptos o trabajos a que se refiere la Fracción E.4. de esta Norma, no son objeto de medición y no están sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han incluido en los precios pactados en el contrato”, lo cual es aplicable al concreto asfáltico desperdiciado.

###### F.- El contratista fijará  frentes de ataque de los bancos de materiales y observará las precauciones necesarias para evitar contaminar el medio ambiente.

G.- Para las DESVIACIONES y BANCOS DE MATERIAL. El Contratista deberá realizar los trámites ante la autoridad correspondiente, para la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental; debiendo de presentar dichas autorizaciones previo al inicio de los trabajos, para lo cual deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para la explotación de bancos para terracerías, pavimentación y obras de drenaje tales como permisos de la SEMARNAT, CNA, permiso para el uso de explosivos, permiso de paso en los caminos de acceso para trasladar maquinaria, materiales de construcción accesos a los bancos de préstamo, permiso de uso de suelo y Reglamentos Municipales. Es responsabilidad del Contratista la rehabilitación de la zona al término de su uso o vida útil.

H.- En la relación de los contratos de trabajos similares solicitados en  el inciso 2) de la base QUINTA de la convocatoria a la presente licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de ”EL LICITANTE” en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación, mismos que deberá presentar la documentación comprobatoria correspondiente.

I.- En la relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, además de lo solicitado en  el inciso 5) de la base QUINTA de la convocatoria a la presente licitación  deberá indicar el numero de serie de los equipos y de la maquinaria, tanto los que son de su propiedad como los arrendados. En el caso de la maquinaria y equipos que sean propiedad del licitante, el licitante deberá presentar además de los documentos solicitados en la base DÉCIMA TERCERA inciso 7, las cédulas analíticas correspondientes  a la maquinaria y equipo de construcción que están contabilizadas en el activo fijo de sus estados financieros, a fin de demostrar que los equipos que presenta como propios realmente lo son. En caso de no presentar este documento, o bien, que los equipos que indica como propios en el formato RMEC no aparezcan en las cédulas analíticas correspondientes a los estados financieros del último ejercicio fiscal, se considerará que el licitante no cuenta con dichos equipos para la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación.

J.- En la relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, además de  lo solicitado en el inciso 13) de la base DÉCIMA TERCERA de la convocatoria a la presente licitación, deberá anexar croquis detallando en el mismo la ubicación exacta de los bancos y las distancias al centro de gravedad de la obra.

K.- Los encargados del control de calidad deberán ser ingenieros civiles titulados con experiencia probada en control de calidad de materiales para construcción de caminos, debiendo anexar copia de su cedula profesional y Currículum que acredite la experiencia solicitada.

L.- Se hace la aclaración que para la presente Convocatoria a la presente licitación se considera de carácter obligatorio el uso de la bitácora electrónica, atendiendo lo establecido en el Articulo 46 ultimo párrafo de la ley de obras publicas y servicios relacionador con las mismas, 122 del Reglamento de la LOPSRM, así como el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 09 de septiembre de 2009, por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra publica por medios remotos de comunicación electrónica; Por lo que el Superintendente de la empresa a la que se le adjudique la obra deberá contar con firma electrónica para tener acceso a la bitácora y realizar las notas que considere.

CONCEPTOS A REALIZAR

II.- TERRACERÍAS DEL km. 14+000 AL KM. 20+000

- Los trabajos de desmonte, despalme y limpieza general del área por construir, se realizaran siguiendo los lineamientos indicados en el proyecto de terracerías correspondientes.

- Cortes donde lo indique el proyecto; en el caso de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Estándar  en una profundidad de 0.20 m o bandearse según sea el caso.

- Terraplenes: se construirá el cuerpo del terraplén con altura variable dependiendo de la rasante del proyecto y se compactará al 90% de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Estándar o bandearse según sea el caso.

- Capa subyacente donde lo indique el proyecto ó lo ordene la Secretaría de 70 cm. de espesor compactada al 95% de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Estándar.

- Finalmente la Capa subrasante se construirá con un espesor de 30 centímetros, y quedará en el nivel indicado en el proyecto, compactada al 100% de su P.V.S.M. determinado mediante la prueba AASHTO Estándar.

- Arrope de taludes con material producto del despalme.

III) DRENAJE Y SUBDRENAJE DEL km. 14+000 AL KM. 20+000

- Se construirán alcantarillas de tubos de concreto con el diámetro y en los lugares que indica el proyecto.

IV) ESTRUCTURAS

Se ampliará el puente ubicado en el km. 18+154, para lo cual se demolerá la superestructura actual (losa, nervaduras, guarnición, parapeto, diafragmas y banqueta) y parte de la subestructura. El puente es de dos tramos de superestructura, de 20.0 m cada uno de los claros y con 7 trabes de concreto presforzado (postensado) sección AASHTO III, se le construirá una losa continua de concreto reforzado con un ancho de calzada de 12.0 m y ancho total de 13.06 m. El proyecto considera pilastrones de 1.5 m de diámetro (seis) colados “in situ”, los cuales reforzarán los pilotes existentes, todo de concreto reforzado.

V) PAVIMENTO DEL km. 14+000 AL KM. 20+000

a).- Se construirá una Sub-base Hidráulica de 15 cm. de espesor compactada al 100% de su P.V.S.M., determinado mediante la Prueba AASHTO Modificada cinco capas.

b).- Se construirá una Base Hidráulica de 20 cm. de espesor compactada al 100% de su P.V.S.M., determinado mediante la Prueba AASHTO Modificada cinco capas. El tendido de la base se realizará con máquina extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y en dos capas y la homogenización de la base se deberá realizar con equipo homogenizador especializado (homogenizadora).

c).- Se realizará un Riego de impregnación con emulsión asfáltica tipo ECI-60 en las cantidades que fije el proyecto y/o laboratorio.

d).- Se construirá una Carpeta de concreto asfáltico de 12 cm. de espesor compactada al 95 % de su peso volumétrico Máximo determinado en la prueba Marshall, utilizando emulsión ECR-60 para el riego de liga, en las cantidades que fije el proyecto y/o laboratorio.

VI) señalamiento y dispositivos de seguridad DEL km. 14+000 AL KM. 20+000

- Se colocarán señales preventivas, informativas y restrictivas en los lugares y cantidades que fija el proyecto.

- Se pintará raya central continua o discontinua según proyecto color amarillo reflejante y en las orillas de la calzada en toda la longitud del camino raya discontinua color blanco reflejante.

- Se colocarán indicadores de alineamiento y botones retro reflejante de dos caras color amarillo y botones retro reflejante en una cara color blanco en los lugares que fije el proyecto.

VII) OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL km. 14+000 AL KM. 20+000

- Se construirá un cercado para delimitar el derecho de vía con postes de concreto y 4 hilos de púas.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION.

# I.- TERRACERIAS

    - Desmonte

Los trabajos serán iniciados con el desmonte en el área limitada por los ceros de las secciones de construcción, talando los árboles y retirando los tocones; en una franja de 1.00 m adyacente a la línea de ceros, es necesario talar los árboles sin retirar los tocones.

    - Despalme

A) Se despalmará el área señalada en el proyecto con los espesores correspondientes, el material producto del despalme se colocará fuera de la línea de ceros, de manera que pueda ser utilizado en el arrope de los taludes.

B) La superficie descubierta se compactará al 90% como mínimo, en un espesor no menor de 20 cm y de acuerdo a su P. V. S. M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar.

1.1.3 Terraplén

El cuerpo de terraplén se construirá con los materiales propuestos por el contratista o según se indique en la curva masa, con capas horizontales y de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el 90% de compactación de su P.V.S.M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar.

1.1.4 Subyacente.

Una vez terminada la construcción del terraplén, debidamente afinada y tratada, se construirá la capa subyacente en lugares donde indique el proyecto, con un espesor de 70 cm. En capas de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el 95% de compactación de su P. V. S. M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar.

1.1.5 Subrasante.

Una vez terminada la construcción de la capa subyacente, debidamente afinada y tratada, se construirá la capa sub-rasante con un espesor de 30 cm, en capas de espesor adecuado al equipo de construcción, de manera que se logre el 100% de compactación de su P. V. S. M., determinado de acuerdo a la Prueba AASHTO Estándar, formada con partículas no mayores de 75 mm para lo cual se deberá dar un proceso de cribado del material para eliminar las que sean mayores; no se permitirá la eliminación de partículas mayores a 75 mm manualmente.

Para dar por terminada la construcción de un terraplén incluyendo su afinamiento, se verificará el alineamiento, el perfil y la sección de su forma, anchura y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y en las Cláusulas H de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

1.1.6 Corte

## Las excavaciones de los cortes se ejecutarán de manera que permitan el drenaje natural del corte. Cuando lo indique el proyecto, las cunetas se construirán con la oportunidad necesaria y en tal forma que su desagüe no cauce perjuicio a los cortes.

Los materiales obtenidos de los cortes se emplearán en la formación de terraplenes o se desperdiciarán, de acuerdo a lo que indique el proyecto y/o indique la Dependencia.

Todas las piedras flojas y materias sueltas de los taludes, serán removidas.

Al hacer los cortes, particularmente cuando se empleen explosivos, se evitará hasta donde sea  posible aflojar el material en los taludes mas allá de la superficie teórica fijada en el proyecto. En caso de no ser así o de que existan defectos de construcción, todo el material que se derrumbe o se encuentre inestable en los taludes será removido y reparada la obra como lo ordene la Secretaría.

Para dar por terminado un corte, se verificarán el alineamiento, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto, y lo señalado en la Cláusula H de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

II.- ESTRUCTURAS Y DRENAJE Y SUBDRENAJE

2.1 Obras menores

Previa a la construcción del cuerpo de terraplén se construirán las obras de drenaje necesarias, en los sitios que sean fijados por el proyecto. Debe evitarse que la boquilla aguas abajo de las alcantarillas, descargue sus aguas sobre el talud del terraplén construido, y de acuerdo a lo señalado en la Cláusula H de las Normas N-CTR-CAR-1-02 y N-CTR-CAR-1-03 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

2.2 Puente

Se ampliará el puente ubicado en el km. 18+154, para lo cual se demolerá la superestructura actual (losa, nervaduras, guarnición, parapeto, diafragmas y banqueta) y parte de la subestructura. El puente es de dos tramos de superestructura, de 20.0 m cada uno de los claros y con 7 trabes de concreto presforzado (postensado) sección AASHTO III, se le construirá una losa continua de concreto reforzado con un ancho de calzada de 12.0 m y ancho total de 13.06 m de ancho. El proyecto considera pilastrones de 1.5 m de diámetro (seis) colados “in situ”, los cuales reforzarán los pilotes existentes, todo de concreto reforzado.

III.- PAVIMENTO

3.1 Sub-base Hidráulica.

En seguida sobre la capa de sub- rasante se construirá en todo el ancho de la sección formada y a todo lo largo del tramo en estudio, la capa de sub-base hidráulica con materiales seleccionados de los bancos propuestos por el contratista y con un espesor de 15 cm. la cual se compactará hasta alcanzar el 100% como mínimo de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Modificada cinco capas.

3.2 Base Hidráulica.

En seguida sobre la capa de sub-base se construirá en todo el ancho de la sección formada y a todo lo largo del tramo en estudio, la capa de base hidráulica con materiales seleccionados de los bancos propuestos por el contratista y con un espesor de 20 cm. la cual se compactará hasta alcanzar el 100% como mínimo de su P.V.S.M., determinado mediante la prueba AASHTO Modificada cinco capas. El tendido de la base se realizará con máquina extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles. Previo al tendido del material de base se llevará a cabo el proceso de homogenización del material de base con equipo homogenizador especializado (homogenizadora).

3.3 Riego de Impregnación.

Sobre la capa de base hidráulica, superficialmente seca y barrida, se efectuará en todo lo ancho de la sección, un riego de impregnación empleando emulsión ECI-60 a razón de 1.5 lt./m2 aproximadamente, incluyendo doble riego en los taludes de la base hidráulica.

3.4 Carpeta de Concreto Asfáltico.

A continuación, previo dejar pasar el tiempo necesario para la penetración y desfluxado del riego de impregnación, en todo el ancho de la corona, se aplicará un riego de liga, con emulsión ECR-60 a razón 0.5 lt/m2, para posteriormente sobre la base impregnada y después de la aplicación del riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico de 12.0 cm. de espesor elaborada en planta en caliente con materiales procedentes de los bancos propuestos por el contratista utilizando cemento asfáltico Grado PG 76-22 que cumpla con los requisitos de calidad indicados en la tabla No.2 de la Norma N-CMT-4-05-004 con la dosificación resultante de la prueba MARSHALL por metro cúbico de material pétreo seco y suelto, debiendo compactar el material que forme dicha capa al 95% de su peso volumétrico Máximo determinado en la prueba Marshall. El tendido de la carpeta se realizará con máquina extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles.

IV.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

4.1 Señales Verticales e Indicadores de Alineamiento.

Terminados los trabajos de pavimento, e incluso a la par con estos, se instalaran las señales verticales bajas e indicadores de alineamiento necesarios, en los sitios que sean fijados por el proyecto.

4.2 Marcas en el Pavimento y Botones.

Posterior a la construcción de la carpeta y dejando transcurrir el tiempo necesario, se procederá al inicio de los trabajos de pintura e instalación de botones, cuidando siempre que la superficie sobre la cual se trabajará este completamente limpia y seca.

PARA LAS DESVIACIONES Y BANCOS DE MATERIAL. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS TRÁMITES ANTES LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL; DEBIENDO DE PRESENTAR DICHAS AUTORIZACIONES PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA AL TÉRMINO DE SU USO O VIDA ÚTIL.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. “TAMAULIPAS”

LICITACION NUM.:

O B R A:	Trabajos de reconstrucción

TRAMO:		del km. 14+000 al km. 20+000

.

CARRETERA:		Matamoros – Puerto Matamoros

ESTADO DE:		Tamaulipas.

E S P E C I F I C A C I O N E S P A R T I C U L A R E S

En el texto de las especificaciones particulares que se incluyen, se hace referencia a la Normativa para la Infraestructura del Transporte, Normas para Construcción e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales, y el Manual de Dispositivos Para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, todos de esta Secretaría, debiéndose considerar su última edición en cada uno de sus libros.

E.P.1.- EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA DEPOSITAR EL DESPERDICIO).

| EJECUCION: | La ejecución de este concepto se realizará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cúbico que fija el proyecto de acuerdo a la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye además de lo indicado en la Cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-01-003 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por los acarreos de los materiales al banco de depósito de desperdicio. |

EP.2.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE TERRAPLENES  PUOT.

| EJECUCION: | Se formarán y compactarán al 90 % de su PVSM, según la prueba AASHTO estándar, con material producto de excavaciones de cortes, de escalones de liga, y/o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para Infraestructura de Transporte números N.CMT.1.01 para cuerpo de terraplén, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm, en su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría. . |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc, además de lo indicado en la Cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por todos los acarreos de materiales necesarios para construir esta capa, así como el escarificado y compactado de la capa de material existente, la cual funge como estructura del camino antes de los trabajos. |

EP. 3.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBYACENTE, PUOT.

| EJECUCIÓN: | Se formará y compactará la capa subyacente al 95 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con un espesor compacto de 70 cm con material producto de excavaciones de cortes, de escalones de liga, y/ o préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para Infraestructura de Transporte números N.CMT.1.02 para cuerpo de subyacente, con las características geométricas que indique el proyecto u ordene la Secretaría, formándolos en capas con espesores máximos de 30 cm. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICIÓN : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría. . |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc, además de lo indicado en la Cláusula J.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por todos los acarreos de materiales necesarios para construir esta capa. |

EP. 4.- FORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE, PUOT.

| EJECUCION: | Se formará y compactará la capa subrasante al 100 % de su PVSM según la prueba AASHTO estándar, con material producto de préstamos de banco que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte N.CMT.1.03, con un espesor compacto de 30 cm. y estará formada con partículas no mayores de 75 mm, para lo cual se deberá dar un proceso de cribado del material para eliminar las que sean mayores; no se permitirá la eliminación de partículas mayores a 75 mm manualmente. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 y N.CTR.CAR.1.01.008 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado en la capa construida, redondeando a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para este concepto, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc., el equipo necesario para el cribado del material para la eliminación de partículas mayores a 75 mm, ya que no se permitirá hacerlo manualmente; así como el escarificado o rayado de la superficie de rodamiento existente (la cual trabajará como capa de subyacente), esto con el objeto de lograr una mejor liga con la capa por construir (subrasante), además de lo indicado en la Cláusula J.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-01-009 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, lo que corresponda por todos los acarreos de materiales necesarios para construir esta capa. |

EP. 5.- ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPALMES Y MATERIALES DESPERDICIADOS DE LAS EXCAVACIONES PUOT.

| EJECUCIÓN: | Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/o ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material producto de los despalmes y excavaciones de cajas para desplante de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material en el talud del terraplén y afinando la sección. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará en el terraplén, para el metro cúbico; determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.01.005-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción, carga y descarga del material producto de los despalmes depositado sobre el talud del terraplén; acarreos libres de hasta 1 km.; recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes |

EP- 6.-	ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, PUOT.

| EJECUCION: | Se construirán con el diámetro y en los lugares que señale el proyecto y/o ordene la Secretaría; las dimensiones y concretos a utilizar en los muros de cabeza y zampeados de entrada y salida, así como las excavaciones serán conforme a lo establecido en el proyecto y/o aprobado por la Secretaría; en su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la cláusula G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002 de esta Secretaría. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se tomará como unidad el metro de alcantarilla terminada, medida sobre el eje longitudinal de la alcantarilla, según su tipo; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro de Alcantarilla terminada; este precio incluye: los trabajos necesarios para demoler los muros de cabeza existentes, retiro de los tubos de concreto existentes, carga, descarga y acarreo al banco de desperdicio del material producto de la demolición y de las alcantarillas tubulares a remplazar y todo lo indicado en la Cláusula J.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-03-002 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |

EP. 7.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRáULICA, INCLUYE  ACARREOS, PUOT.

| EJECUCION: | La sub-base hidráulica se construirá utilizando material procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaría, que cumpla con los requisitos de calidad de materiales indicado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte N.CMT.4.02.001; deberá compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 15.0 cm. de espesor compacto, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución también deberá realizarse conforme a la Cláusula G de Norma N-CTR-CAR-01-04-002. Los materiales utilizados deberán cumplir con las Normas de Calidad de los materiales N.CMT.4.02.001; y se considerarán las características para un número de ejes equivalentes acumulados, de 8.2 t, esperado durante la vida útil del pavimento mayor a un millon de ejes. En el caso de que el material a utilizar sea parcialmente triturado o totalmente triturado, el licitante deberá contar con equipo de trituración propio o arrendado a su total disposición, que incluya el equipo de trituración de impacto de eje vertical VSI en el triturado final de la producción, a fin de obtener la granulometría y forma de la partícula, así como todas las características requeridas en la norma N.CMT.4.02.001. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de sub-base hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por : autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la sub-base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración parcial o total; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicio de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización a la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; operaciones de mezclado y homogenización, tendido y compactación al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción; además de los que se indique en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-01-04-002 de esta Secretaría. |

EP. 8.-	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE  ACARREOS, PUOT.

| EJECUCION: | La base hidráulica se construirá utilizando material procedente del banco o bancos que elija el contratista y apruebe la Secretaría, que deberá ser triturado total con granulometría de 1½” a finos; deberá compactarse al cien por ciento (100%) de su PVSM determinado por la prueba AASHTO modificada (5 capas) y construirse de 20.0 cm. de espesor compacto, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o lo ordenado por la Secretaría. Su ejecución también deberá realizarse conforme a la Cláusula G de Norma N-CTR-CAR-01-04-002. Los materiales utilizados deberán cumplir con las Normas de Calidad de los materiales N.CMT.4.02.002; y se considerarán las características para un número de ejes equivalentes acumulados, de 8.2 t, esperado durante la vida útil del pavimento mayor a un millon de ejes. El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme, la homogenización del material deberá ser mediante equipo homogenizador especializado (homogenizadora). El licitante deberá contar con equipo de trituración propio o arrendado a su total disposición, que incluya el equipo de trituración de impacto de eje vertical VSI en el triturado final de la producción, a fin de obtener la granulometría y forma de la partícula, así como todas las características requeridas en la norma N.CMT.4.02.002. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico compacto al grado fijado, medido en las capas construidas y redondeando el resultado a la unidad. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de formación y compactación de base hidráulica; este precio incluye lo que corresponda por : autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc. adquisición, y/o regalías del material aprovechable y de los desperdicios, desmonte, despalme, sus acarreos a la zona seleccionada como almacén provisional y posterior extendido en el área del banco de explotación; extracción de los materiales aprovechables y del desperdicio de los bancos que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaría sea la adecuada para la construcción de la base hidráulica, cualquiera que sea su clasificación; disgregado; separación y recolección de tamaños; instalaciones y desinstalaciones de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicio de los cribados; trituración total; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y de desperdicio; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicio de ellos, como para transportar los materiales aprovechables de los bancos que elija el contratista, incluyendo los acarreos a los lugares de utilización a la obra; formación de almacenamientos; permisos y regalías de explotación de bancos de agua; carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación; operaciones de mezclado y homogenización, tendido y compactación al grado fijado; reducción del volumen de compactación y en su caso por mezcla de dos (2) o más materiales; afinamiento para dar el acabado superficial de conformidad con la geometría del proyecto; los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas; y en general todo lo necesario para su correcta construcción; además de los que se indique en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-01-04-002 de esta Secretaría. |

EP.9.-   APLICACIÓN DE RIEGO ÁSFALTICO DE IMPREGNACIÓN, PUOT.

| EJECUCION: | Sobre la capa de base hidráulica, superficialmente seca y barrida, se efectuará en todo lo ancho de la sección, un riego de impregnación empleando emulsión ECI-60 a razón de 1.5 lt./m2 aproximadamente, incluyendo doble riego en los taludes de la base hidráulica, se realizará conforme a lo señalado en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004 de esta Secretaría,. El material asfáltico deberá cumplir con la norma N-CMT-4-05-001. de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cuadrado de riego de impregnación aplicado de acuerdo a la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-04-004 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para el riego de impregnación, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado; este precio incluye lo que corresponde por: valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicará el riego; cargas en el depósito del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riegos de los materiales durante las cargas y las descargas; además de los que se indique en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-04-004 de esta Secretaría. |

EP.10.-   FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, PUOT.

| EJECUCION: | La construcción de la carpeta de concreto asfáltico, se realizará conforme a lo señalado en el inciso G, y considerando los incisos E, F y H de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 de esta Secretaría, de 12.0 cm. de espesor compacto y al 95 % de su PVM determinado mediante el diseño MARSHALL. La mezcla será elaborada con cemento asfáltico Grado PG 76-22 que cumpla con los requisitos de calidad indicados en la tabla No.2 de la Norma N-CMT-4-05-004, y con agregados pétreos triturados totalmente y cribados a tamaños máximos de ¾”. El material pétreo deberá cumplir con la Norma N-CMT-4-04. El licitante deberá contar con equipo de trituración propio o arrendado a su total disposición, que incluya el equipo de trituración de impacto de eje vertical VSI en el triturado final de la producción, a fin de obtener la granulometría y forma de la partícula, así como todas las características requeridas en la norma N-CMT-4-04/08; y la mezcla asfáltica deberá cumplir con la Norma N-CMT-4-05-003/08 La planta de mezcla en caliente debe contar con sistema de recuperación de finos al proceso de mezclado, además debe tener como mínimo tres (3) tolvas de alimentación en frío para suministrar el material pétreo clasificado por lo menos en tres tamaños diferentes y un silo para aportación de filler. También debe contar con todos los sistemas de almacenamiento y dosificación de asfalto y demás materiales que requiera la mezcla, como pueden ser los aditivos o material reciclado. La colocación de la carpeta asfáltica, deberá de realizarse en un plazo no mayor de 7 días después de tener la base hidráulica impregnada. El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme. Por ningún motivo se permitirá el tendido de una mezcla con una extendedora que no posea sensores automáticos de nivel, y solo se permitirá el uso del control manual de la pavimentadora para terminar el tendido del día, en el caso del que se produzcan fallas en los sensores, y no se permitirá reiniciar con el tendido hasta que los controles automáticos sean reparados y se encuentren funcionando perfectamente. Solo se permitirá el uso de pavimentadoras que puedan tender una capa de al menos 3.5 metros de ancho, de manera que exista solo una junta longitudinal al centro de las secciones en tangente del camino. Medición de índice de perfil. La contratista deberá obtener el índice de perfil de la superficie de los trabajos terminados en cada línea de tendido. La obtención del índice de perfil, en cada línea de tendido se hará a lo largo de la línea imaginaria ubicada a 90 mas menos 20 (90+-20) centímetros de la orilla interior de la línea de tendido por evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de 200 metros, con el propósito de establecer subtramos en los que se otorgue al contratista un estímulo por mejoramiento de calidad, o se le aplique una sanción por incumplimiento de calidad, respecto al precio unitario fijado en el contrato, según la calidad obtenida en la superficie terminada y de acuerdo con el criterio establecido en la cláusula J. de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006. En el caso de que algún subtramo de 200 metros de longitud de una línea de tendido presente un índice de perfil mayor a 24 centímetros por km, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias señaladas en el apartado H.2.5.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006, inciso A y B, y se volverá a medir el índice de perfil de dicho subtramo para verificar que su valor es menor o igual a 24 centímetros por km a efecto de que pueda ser aceptado por esta Secretaria en el entendido de que todos los trabajos de corrección realizados por esta situación serán por cuenta y costo del Contratista, tal y como se establece en el párrafo H.2.5.5 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006. No se permitirá efectuar trabajos de corrección con equipos de impacto que puedan dañar la estructura del pavimento, ni con resanes superficiales adheridos, y el Contratista estará obligado a solicitar la aprobación de la secretaria con respecto al procedimiento de corrección que pretenda utilizar, previo a su ejecución. Cuando el índice de perfil de un subtramo de 200 metros esté entre 14.1 y 24 centímetro por km., el Contratista podrá elegir entre corregir la superficie terminada como se indica en el párrafo H.2.5.3 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006, o aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, calculada con base en el precio unitario de la carpeta asfáltica, mediante el factor que se establece en la cláusula J de la citada Norma N-CTR-CAR-1-04-006. La contratista deberá obtener el índice de fricción de la superficie de los trabajos terminados como se indica en el párrafo H.4 de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006 |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad el metro cúbico compacto de carpeta de acuerdo a la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para la carpeta de concreto asfáltico, se hará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cúbico compacto de carpeta; este precio incluye: autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc, además de lo indicado en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-1-04-006 de esta Secretaría, exceptuando lo referente al valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas . |

EP- 11.-	CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 76-22 PARA CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, PUOT.

| EJECUCION: | Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se hará tomando como unidad el kilogramo de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaría, con aproximación a la unidad. Para determinar la cantidad de asfalto empleado en las mezclas de concreto asfáltico por metro cúbico compacto se utilizará la expresión: CA (kg) = PV Marshall * GC * CA % / (100 + CA %) Donde: CA (kg) = Cantidad de cemento asfáltico por metro cúbico de mezcla asfáltica compacta. PV Marshall = Peso volumétrico en kilogramos por metro cúbico obtenido de pastillas elaboradas mediante el método Marshall. GC = Grado de compactación en forma decimal, respecto al PV Marshall de la mezcla compacta (generalmente es el de proyecto, 95 %) que debe de cumplir la carpeta asfáltica (extracción de corazones). CA% = Contenido de cemento asfáltico en % respecto al peso del material pétreo (promedio de control de la producción). El costo del control de calidad deberá ser considerado e indicado en los indirectos de obra, el cual deberá apegarse a lo establecido en la norma N.CAL.1.01. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico Grado PG 76-22; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. |

EP. 12.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA, P.U.O.T.

| EJECUCIÓN: | El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, afín de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 69 a 76 unidades Krebs a 25 grados Centígrados, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 30 minutos máximo y cumplir con los requisitos señalados en la Norma N-CMT-5-01-001 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte. La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de setecientos (700 ) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la Norma N-CMT-5-01-001 de la nueva Normativa. Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría; y además lo que marque la cláusula I de Norma N-CTR-CAR-1-07-001. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura y esferas de vidrio); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; maniobras; mano de obra y equipo requerido para las operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; y además lo que marque la cláusula J de Norma N-CTR-CAR-1-07-001. |

EP. 13.-  SEÑALAMIENTO

| EJECUCION: | - El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troquelada de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal. 14 unidas a la señal mediante punción mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas), serán de forma trapezoidal con dimensiones de 2” x 4” x 3/16” con una perforación ovalada al centro de ¾” x 5/8”. Las señales serán en papel reflejante alta intensidad, con letras, filete y símbolos recortables en acabado alta intensidad, con excepción del color negro que será en acabado serigráfico un 15% más de ancho en el rasgo en este último caso (tinta), empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar en su parte posterior. A la parte frontal de la señal se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal. La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un período de 5 (cinco) años contra decoloración de las tintas. - Los postes sostén serán PTR de 2 ½” x 2 ½” x 1/8” y acabado galvanizado por inmersión en caliente. Las perforaciones requeridas para la sujeción del señalamiento, deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia. N O T A : Al determinar las longitudes de los postes se deberá considerar que la parte inferior del tablero de las señales quedará a 2.50 m. sobre el hombro del camino (Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras). Por lo anterior se deberán considerar los accidentes topográficos al determinar las longitudes de los postes. Las señales que no cumplan con lo indicado anteriormente no serán consideradas en la estimación en tanto no se haya solventado el incumplimiento - El señalamiento vertical bajo con medidas de 30 cm. x 120 cm, 30 cm. x 76 cm, 56 x 178 cm., 10 x 178 se colocará en dos (2) postes. - Los postes de kilómetro continuos y múltiplos estarán compuestos por dos charolas por cada poste. - Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325 - La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm. como mínimo y el relleno será con concreto hidráulico de f’c = 100 kg./cm2. El tablero de la señal deberá quedar siempre en posición vertical a 90º con respecto al eje de la carretera y en el sitio indicado por la Dependencia y además cumplir con lo indicado en la Cláusula F de la Norma N-CTR-CAR-1-07-005. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se considerará como unidad la pieza de cada tipo de señal y para cada dimensión en particular según se indique en la Cláusula H de la Norma N-CTR-CAR-1-07-005. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada para la señal colocada, se hará al precio unitario fijado en el contrato para la pieza. Este precio incluye lo que corresponda por suministro y /o fabricación, colocación de la pieza; el poste del tipo PTR de 2 ½” x 2 ½” x 1/8” y acabado galvanizado por inmersión en caliente en cal. 16, la charola será de lámina galvanizada por inmersión en caliente en cal 16 con ceja perimetral de 2.54 cm. Las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal. 14, será de figura trapezoidal con dimensiones de 2” x 4” x 3/16”, con una perforación ovalada al centro de ¾” x 5/8 , papel reflejante alta intensidad, con letras, filete y símbolos recortables en acabado alta intensidad, Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión, excavación y extendido dentro del derecho de vía del material extraído, para no obstruir el drenaje de la carretera; suministro y aplicación del concreto hidráulico f’c = 100 kg./cm2. para el relleno de la excavación; en caso necesario la utilización de la obra falsa requerida para fijar la señal en su posición correcta; utilización del equipo, herramienta y mano de obra; consumos ; desperdicios; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general, todo lo necesario para la ejecución del trabajo; según se indique en la Cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-07-005. |

EP. 14.-	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, PUOT.

| EJECUCIÓN: | La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 Kg/cm², de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm² en todo su perímetro. El armado de los postes deberá ser de armex de 12X12 de acero de alta resistencia, la pintura del poste deberá ser con pintura vinílica sin rebajar a razón de ½ Lt/m² de superficie. La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros medido horizontalmente y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) galvanizado para prevenir su corrosión. Su ejecución también deberá realizarse conforme a la Cláusula F de Norma N-CTR-CAR-01-07-015 |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará horizontalmente considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, de acuerdo a la Cláusula H de Norma N-CTR-CAR-01-07-015 conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes en el terreno natural; equipo y materiales para su colocación; colocación; restirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos con concreto hidráulico de f’c=100 Kg/cm²; desperdicios; pintura y mano de obra, con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de ½ litro por metro cuadrado, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo, además de lo indicado en la cláusula I de la Norma N-CTR-CAR-1-07-015. de esta Secretaría |

EP.15.- FABRICACIÓN,  ALMACENAJE Y MONTAJE DE TRABES PRESFORZADAS P.U.O.T.

| EJECUCION: | Las trabes presforzadas, postensadas se construirán con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto y se colocarán de acuerdo a lo indicado. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y colocación de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione. Si los procedimientos de construcción que adopte el contratista implican transportar las trabes a su lugar definitivo, deberá tomarse las precauciones necesarias para no dañar las trabes durante el transporte, así como en el momento de hacer el montaje, y en general cualquier elemento de la estructura del puente en construcción, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados. La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en el Inciso G de Norma N-CTR-CAR-01-02-007/01 |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará basándose en los volúmenes fijados en el proyecto. Se tomará como unidad la pieza (pza) colocada. Previo al pago de las trabes en almacén, deberá verificarse que cumplan con las Especificaciones indicadas en las Normas para Construcción de esta Secretaría, así como verificarse antes de ser colocadas. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la pieza de trabes colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.02.003; acero de refuerzo, acero de presfuerzo de acuerdo con lo establecido en la Norma N.CTR.CAR.1.02.004; valor de adquisición o fabricación y habilitación de los ductos, así como de todos los materiales necesarios para la construcción de estructuras de concreto presforzado. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento; tensado de los tendones; carga, transporte y descarga de todos los elementos precolados hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento; montaje de los elementos precolados, incluyendo todas las maniobras necesarias, así como el izamiento a cualquier altura y la sujeción de dichos elementos conforme a lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.; mano de obra y operaciones que sean necesarias para el transporte del almacén al lugar de su colocación, montaje y correcta colocación de las trabes los tiempos de los vehículos empleados y elementos precolados durante las cargas y las descargas.; la conservación de las estructuras de concreto presforzado hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.; además de los que se indique en la cláusula J de la Norma N-CTR-CAR-01-02-007 de esta Secretaría. Adicionalmente el contratista será responsable de: a).- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento de las trabes. b).- La vigilancia necesaria de las trabes en almacén, para asegurar a la Secretaría que el volumen pagado no sufra variaciones en ningún aspecto. c).- La programación de la fabricación de trabes, deberá ser acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por el Contratista. |

E.P. 16 :	VARILLAS “K“, CON ROSCA EN SUS EXTREMOS, DE fy = 4,200 kg/cm2              EN DIAFRAGMAS DE SUPERESTRUCTURA, P.U.O.T.

| EJECUCION: | las varillas “k” serán a base de varillas de acero del no. 6 (6/8 de pulgada), pudiendo ser esta lisa o corrugada (6l o 6c), de fy= 4,200 kg/cm2, debiendo tener 30 cm en sus extremos galvanizados por inmersión en caliente, los que serán soldados a la varilla para dar la longitud total, de acuerdo a lo indicado en el proyecto; previamente al galvanizado de los 30 cm extremos, deberán ser roscados 15 cm, como se indica en el proyecto respectivo, debiéndose cumplir en todos los casos, con lo indicado en las especificaciones de la secretaría de comunicaciones y transportes y las normas de calidad de materiales, libros 4.01 y 4.02, de la propia secretaría, para la aceptación de la calidad de los materiales. La colocación de las varillas “c”, con rosca en sus extremos, se hará de acuerdo a proyecto, posteriormente se colocara la placa de acero estructural, rondana y tuerca hexagonal, todo ello también galvanizado, dando una presión de 5.7 ton. medidas con torquímetro estándar. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La unidad de medición será el kilogramo (kg) de varilla “c” con rosca en sus extremos, colocada en el diafragma de superestructura, con la presión indicada. para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en obra, de acuerdo al proyecto. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo (kg) de varilla “k” con rosca en sus extremos, colocada en su lugar definitivo. este precio unitario incluye: el suministro de los materiales, mano de obra y equipo menor para efectuar el roscado, proceso de galvanizado, cortes y desperdicios, mano de obra y equipo de soldadura, materiales de consumo menor que en su caso sean necesarios, almacenaje; mermas y desperdicios; la mano de obra para: trazo, habilitación del material, nivelación, corte, carga, descarga, acarreos internos y externos, elevación a cualquier altura, colocación y atornillado a la presión indicada, de acuerdo al proyecto, equipo y herramienta menor, equipo de seguridad y de construcción, limpieza de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |

EP.17.- APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO, PUOT.

| EJECUCION: | Los accesorios de apoyo serán de neopreno, tipo sandwich, los cuales deberán ser fabricados en forma integral, combinando el elastómero y las placas de acero estructural A-36, sometidos a vulcanizado mediante presión constante e incremento de temperatura. la dureza shore será de 60 puntos y las dimensiones y características serán de acuerdo a lo indicado en el proyecto; estos deben cumplir con las normas astm-2240. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La unidad de medición será la pieza (pza) de apoyo de neopreno integral colocado en su lugar definitivo. Para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto . |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato, para la pieza (pza) de apoyo de neopreno integral colocado. el precio unitario incluye lo que corresponda por: suministro de la placa de neopreno con la dureza shore y dimensiones indicadas en el proyecto, acero estructural, materiales menores de consumo, almacenaje; mermas y desperdicios; la mano de obra para: trazo, habilitación del material, nivelación, corte, carga, descarga, acarreos internos y externos, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, equipo y herramienta menor, equipo de seguridad y de construcción, limpieza de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |

EP.18.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN  TIPO SIKAFLEX 1-A O SIMILAR CON HERRAJES, P.U.O.T.

| EJECUCION: | El suministro y colocación de junta de dilatación tipo Sikaflex o similar, con herrajes indicada en el proyecto, se utilizara para absorber dilataciones y conservar estanca la zona entre losa de superestructura y el diafragma de los estribos, la habilitación y colocación será de acuerdo a lo indicado en el proyecto respectivo y conforme a las especificaciones generales de la secretaría de comunicaciones y transportes. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La unidad de medición será el decímetro (dm) de junta de dilatación tipo Sikaflex similar, o similar, colocada en su lugar definitivo. para efectos de pago, se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro (dm) de junta de dilatación tipo Sikaflex o similar, colocada, conforme a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por adquisición de los materiales, habilitado de los mismos, cargas, transporte, descargas, acarreos, sobreacarreos, cortes y desperdicios, almacenaje, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, y en general todos los materiales y mano de obra necesaria para la habilitación y colocación, en su lugar definitivo, de la junta de dilatación tipo Sikaflex o similar, colocada, conforme a lo indicado en el proyecto. |

EP.19.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO DE                      PLASTICO, DE 7.6 CM DE DIAMETRO Y 20 CM DE LONGITUD, P.U.O.T.

| EJECUCION: | Los drenes se colocaran en la zona destinada para el desalojo de aguas pluviales en la superestructura, mediante la instalación de un tramo de tubo de plástico de 7.6 cm de diámetro por 20 cm de longitud, basándose a lo establecido en el proyecto correspondiente. |
| --- | --- |
| MEDICION : | La unidad de medición será la pieza (pza) de dren de 7.6 cm de diámetro por 20 cm de longitud, colocado. Para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en obra, de acuerdo al proyecto. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato para la pieza (pza) de dren de 7.6 cm de diámetro por 20 cm de longitud, colocado conforme a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición de los materiales (tubo de plástico), cargas y descargas, transporte al lugar de la obra, desperdicios, instalación de acuerdo al proyecto, costos de los andamios, mano de obra y herramienta menor, tiempo de los vehículos empleados en los transportes, limpieza y, en general, todo lo necesario para una correcta ejecución de los trabajos. |

EP.20.- PARAPETO  PARA CALZADA, P.U.O.T.

| EJECUCION: | La construcción del parapeto se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G.1 Y G.2 de la Norma N.CTR.CAR.1.02.009/00 |
| --- | --- |
| MEDICION : | La medición se hará tomando como unidad el metro de parapeto terminado. La longitud que se considere será la correspondiente a la suma de la longitudes de los dos parapetos (uno a cada lado del puente), midiéndose el desarrollo de cada uno de ellos entre los bordes de los remates externos, con aproximación a un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.009/00 de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de parapeto, este precio incluye lo que corresponda por: adquisición de todos los materiales necesarios, tubos de acero galvanizado, placas, pernos, tuercas, rondanas, cementos, agregados, acero de refuerzo, pintura, ect.; la fabricación del concreto con la resistencia indicada en el proyecto; acarreos, almacenamientos, transportes, cargas y descargas; la parte proporcional de cimbras y todas las operaciones necesarias para que el parapeto quede colocado según lo indicado en el proyecto: una mano de pintura de litoplastic marino y dos manos de Glassy del color que señale la Secretaría; resanes de las guarniciones donde se ancle, incluyendo materiales, equipo y mano de obra, limpieza de la obra y, en general, todo lo necesario para su correcta construcción. También deberá atenderse lo que corresponda del Inciso J y J.1 de la Norma N.CTR.CAR.1.02.009/00 |

EP- 21.-	LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, PUOT.

| EJECUCION: | Se construirán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, de tamaño máximo de agregado de ¾”, reforzado con malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm.; de conformidad con las dimensiones señaladas en el anexo “Geometría de Lavaderos”, en los lugares y de las dimensiones y forma que indique el proyecto; atendiendo lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso 3.01.02.044-F.04. |
| --- | --- |
| MEDICION : | Se tomará como unidad el metro cúbico de lavadero terminado de concreto hidráulico reforzado; colocado en la obra; considerando un decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda del inciso 3.01.02.026-G de las normas de Construcción e Instalaciones de esta Secretaría. |
| BASE DE PAGO: | El pago por unidad de obra terminada de lavaderos de concreto hidráulico reforzado con malla electro soldada; se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de lavadero terminado; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: lo indicado en el Inciso 0.01.02.026-H.10, excavación, afine, cimbra y la adquisición de los materiales; transporte al sitio de la obra; almacenamiento; cargas; descargas; cortes y desperdicios y colocación de la malla electro soldada de 6-6 de 10 x 10 cm., adquisición, transporte, almacenamiento y aplicación del producto adecuado para el curado del concreto y en general todo lo necesario para la correcta ejecución. |

EP. 22.-	DEFENSAS METÁLICAS DE TRES CRESTAS Y TERMINALES.

a) Defensa metálica

- EJECUCIÓN

consideraciones generales

Para la instalación de las defensas y sus terminales se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

TRABAJOS PREVIOS

Ubicación

Previo a la instalación de las defensas y terminales, se marcará la localización y disposición de sus postes de soporte, en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se colocarán los postes de soporte, se realizará una excavación para su colocación y anclaje, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

COLOCACIÓN de los postes

Los postes de soporte se colocarán de tal manera que queden verticales.

Los postes de soporte quedarán ahogados en la excavación, la que se rellenará con el material producto de la misma en capas compactadas al 100% de su PVSM AASHTO Estándar.

instalacion de las defensas Y SUS TERMINALES

Se fijarán los separadores a los postes de acuerdo a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tramos de defensa se instalarán en sentido contrario al tránsito, de manera que el traslape cubra la fijación de la defensa anterior, alineando las perforaciones de las defensas antes de fijarlas completamente.

Una vez alineadas las perforaciones de las defensas, se apretarán todos y cada uno de los tornillos indicados en el proyecto.

La instalación de los tramos extremos se hará siguiendo el mismo procedimiento de colocación que los centrales de la defensa.

reflejantes trapezoidales

Cuando el proyecto establezca la colocación de reflejantes en las defensas, estas se instalarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

acabado

El acabado de la defensa será el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría, cuidando que quede correctamente alineada, tanto horizontal como verticalmente. En ningún caso deben pintarse.

CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las defensas, hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

III. DOSIFICACIONES.

Las dosificaciones de los materiales, defensas y terminales que se indican en estos Trabajos por Ejecutar, son los señalados en cada caso, si hubiera un cambio de la calidad de los materiales las dosificaciones definitivas serán las que ordene la Dependencia, como resultado de las pruebas de laboratorio de  campo que en cada caso se lleven a cabo.

IV. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en los presentes trabajos por ejecutar para cada caso así como con las normas de calidad de los materiales de ésta Secretaría especificados en la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

V. CONTROL DE CALIDAD

La frecuencia del muestreo para llevar el control de calidad de la obra, obligación del contratista deberá llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en la  Normativa para la Infraestructura del Transporte.

VI. NORMAS DE EJECUCION.

El suministro e instalación de Señalamiento especial, deberá sujetarse a las normas siguientes:

A. Señalamiento.

1. 	La defensa metálica  deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00  y en la especificación particular respectiva.

2. 	Las terminales para defensa metálica deberá cumplir con lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-07-009/00 y en la especificación particular respectiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de la defensa metálica se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

Para la defensa metálica, además de ET-Plus, se podrán utilizar cualquier tipo de terminales que haya sido aceptadas por la FHWA, bajo el criterio del reporte NCHRP350, para un nivel de prueba TL-3 siempre que se considere que los postes sean metálicos, y que se anexe la carta de aceptación de dicha terminal por parte de la FHWA, y el croquis de instalación aprobado. El no cumplir con estos requisitos será motivo de descalificación de la propuesta. Así mismo se deberá de considerar incluir un poste intermedio con una placa con perfil igual a la de los extremos, siendo esta de 30.0 cm. de ancho.

1.- DEFENSAS                                   Según la norma M-180, el tipo de acero será:

- Calibre No. 12 (2.57 mm de espesor)

- Punto de cedencia mínimo 50,000 lb/pulg2

- Esfuerzo a la tensión 70,000 lb/pulg2

Recubrimiento especificado: galvanizado por inmersión en

Caliente  (después de formada).

- Según norma ASTM A 123 Y 525 y M232 DE AASHTO

Dimensiones de la pieza:

- Longitud total 4.11 m; longitud útil 3.81 m

- Ancho 51 cm.

- Corrugación 165.2 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad

Poste Galvanizado por inmersión en caliente: PWE-04

- Los postes de acero viga IPR 152x13.6

- Longitud del poste 2.06 m.

- Peso del poste 13.6 kg/m

- Ancho del patín 10 cm.

- Peralte de la viga 15 cm.

Separador: PWB 03 NORMA ASTM A 709M

- Poste de acero viga IPR 352x44

- Longitud 42.2 cm.

- Ancho del patín 15.2 cm.

- Peralte de la viga 35 cm.

- Corte 15.2 cm. a partir de parte baja del patín a 40º hacia patín de sujeción de la defensa.

- Acero grado 36

Tornillería: (Para fijar dos defensas entre sí) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB01

- Cabeza ovalada

- Longitud 35 mm.

- Longitud de cuerda 30 mm.

- Tuercas hexagonales retraídas

(Para fijar separador al poste) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA 16a

- Cabeza hexagonal

- Diámetro 16 mm.

- Longitud 40 mm.

- Tuerca hexagonal (Para fijar defensa al separador) Tipo AASHTO-AGC-ARTBA FBB02

- Cabeza ovalada

- Longitud 50 mm.

- Longitud de cuerda 45 mm.

- Tuerca hexagonal retraída

Reflejante trapezoidal

- Alta intensidad

- Color blanco en defensas lado derecho

- Color amarillo en defensas lado izquierdo

MEDICION:

Cuando la instalación de las defensas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de defensa terminada, según su tipo y longitud, incluyendo los accesorios y materiales necesarios para su instalación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada de la defensa metálica se hará conforme a lo establecido en la cláusula E de la norma N-LEG.3 Ejecución de obras, incluye lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las defensas, incluyendo sus tramos extremos y sus terminales, así como de los postes, separadores, reflejantes, accesorios y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las defensas y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

Ubicación de los postes de soporte.

Excavaciones.

Colocación de los postes de soporte, y relleno de las excavaciones.

Instalación y anclaje de las defensas, incluyendo separadores, reflejantes y demás accesorios.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las defensas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTÍSTICOS

El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para:

a) Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, a los Reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfalto y de trituración, para lo cual se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

b) Realizar las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

c) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos estos casos como lo precisa el inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1, Generalidades y Terminología de esta Dependencia: “El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que cauce a la Dependencia o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia y por la violación a las leyes y reglamentos en vigor.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS, LAS CUALES DEBERAN SER RESPETADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA, Y POR LO TANTO EL COSTO QUE LAS MISMAS REPRESENTEN DEBERA SER INCLUIDO DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE OBRA.

- Se recomienda que el personal que participe en las diferentes actividades que se realicen en la construcción de la carretera,  labore en un horario de las 6:00 a las  18:00 horas, con el propósito de provocar las menores molestias a los habitantes aledaños a la vía de comunicación.

- Colocar la señalización correcta  para facilitar y agilizar el tránsito vehicular en las comunidades.

- Colocar los sanitarios móviles necesarios para las necesidades fisiológicas de los trabajadores, con la finalidad de evitar contaminación y transmisión de enfermedades.

- Se procurara transportar los materiales que se vayan a utilizar en la obra, en fase húmeda dentro de vehículos tapados y propios para tal actividad.

- La operación del  equipo y maquinaria deberá hacerse por operadores aptos que conozcan su trabajo para no realizar movimientos de tierra o material no contemplados en el proyecto.

- Los desperdicios de materiales no aprovechables o residuos sólidos no peligrosos que se genere por el personal que trabaje  en la obra deberán  disponerse en un sitio autorizado por la instancia municipal.

- Los materiales asfálticos solo deberán manejarse en los sitios que, previo al inicio de la obra hayan sido propuestos para tal fin, además de dar cumplimiento a lo requerido conforme a  Ley.

- Prevenir derrames de combustibles en las áreas de trabajo y/o zonas de almacenamiento. En caso de que se presente una contingencia de esta naturaleza, es responsabilidad del contratista la remediación del sitio, conforme a las especificaciones exigidas por ley aplicables en materia.

- El personal que labore dentro de los frentes de trabajo, deberá contar con el equipo básico de protección y seguridad tal como: guantes, cascos, chalecos, botas, lentes protectores.

- Las personas que estén encargadas de dar las señales deberán contar con el siguiente equipo: casco ligero ajustado, botas, pantalón y camisola de color roja y las banderas de color rojo reflejante para hacer señales.

- Con la finalidad de reducir el ruido producido por los camiones y maquinaria, al inicio estos deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento mecánico, y después se afinarán cada 3 meses, con lo que se pretende reducir el ruido que no deberá sobrepasar los máximos permisibles, según lo establecido por el reglamento para la prevención y control de la contaminación atmosférica, originada por la emisión de ruido, la intensidad de ruido se limitará a 79, 81 y 84 db para vehículos de 3,000 kg de peso bruto de 3,000 a 10,000 kg y de más de 10,000 kg, respectivamente.

- Los contaminantes producidos por la combustión se reducirán al estar en buenas condiciones de funcionamiento los motores, las afinaciones y cambios de aceite deben realizarse en talleres debidamente establecidos y regulados por el municipio o la autoridad respectiva.

- Obtener el material exclusivamente de los bancos localizados en el área adyacente, los cuales fueron ya previamente citados.

- El lavado, lubricación y cambios de aceite deberán hacerse periódicamente en talleres establecidos y debidamente autorizados, de ser necesario el cambio de aceite y grasa de la maquinaria en el lugar de trabajo, la contratista deberá habilitar una zona destinada para estas maniobras, garantizando la no afectación del suelo por derrames de aceites o grasa de la maquinaria, el aceite de desecho deberá almacenarse en tamos de 200 litros para su posterior reciclado.

- Se recomienda que se contraten hombres cuya edad oscile entre los 18 y 60 años.

- En la zona de trabajo durante la noche se deberán emplear mecheros de petróleo como señal.

- No se debe utilizar personal que esté excesivamente grueso o excesivamente delgado, ni que tenga enfermedades de corazón, pulmón o intestinales.

- En las áreas pobladas se instalarán focos y capuchones (cubeta roja de plástico), para mejorar la seguridad del usuario.

- El personal a contratar en la construcción, como albañiles o peones, más adecuado en este caso es el que normalmente se dedica a las labores de campo.

- Se colocarán señales preventivas, restrictivas e informativas, correspondientes y necesarias.

- Las brigadas deberán contar con botiquín de primeros auxilios.

- Todos los trabajadores al ser contratados por la compañía encargada de la obra deberán contar con servicio médico para que cuando exista algún accidente de inmediato sea trasladado a la clínica más cercana.

- Los trabajadores deberán tener agua potable para el consumo en suficientes cantidades, la que se tendrá almacenada en tambos de 200 lt. debidamente limpios o en botellones de 20 y 5 litros de presentación comercial.

- El diseño de los terraplenes y el tratamiento que se de a la sección transversal  es de gran importancia en lo que se refiere al impacto en el medio, a los costos de conservación y a la integración del camino en el paisaje.

- La erosión de los taludes en los cortes más o menos profundos que se hacen en el terreno para alojar los caminos, es el elemento más importante en la producción de azolves, deben adoptarse medidas extremas para reducir este efecto que contribuye directamente al deterioro del  medio y al incremento de los costos de conservación.

- El sistema de drenaje del camino debe eliminar las aguas que lleguen al derecho de vía, en forma rápida, directa y segura, en armonía con el sistema de drenaje natural de la zona.

- No realizar préstamos laterales y en caso extremo, serán extensos y someros, para  evitar el drenaje y desecación de las fajas de tierra adyacente, que al perder su humedad son incapaces de sustentar una cubierta vegetal natural o artificial.

- El manejo de los desperdicios de la construcción debe considerarse como parte integrante del proyecto y quedar bajo el control directo o ser normada por la residencia de la secretaría de comunicaciones y transportes.

- Cumplir con los siguientes lineamientos para la disposición adecuada del tipo de residuo que se generen en las diferentes etapas del Proyecto

- Los sólidos domésticos (materia orgánica principalmente), serán depositados en contenedores con tapa, y ubicados estratégicamente en las áreas de generación. Su disposición final se realizará donde la autoridad local determine de forma periódica adecuada, a efecto de evitar tanto su dispersión como la proliferación de fauna nociva.

- A fin de dar cumplimiento a la NOM-059-SEMARNAT-2001 y de esta forma evitar afectaciones  las especies de vida silvestre de la zona, en particular de aquellas especies amenazadas, endémicas  o en peligro de extinción que estén bajo algún estatus de protección se deberá observar lo siguiente:

1.- Queda estrictamente prohibido la comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en el área de influencia del Proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato, asimismo, las incluidas en la norma antes mencionada.

2.- Permitir el avance paulatino de la fauna de lento desplazamiento.

- Queda estrictamente prohibido al Contratista:

1.- Depositar cualquier tipo de residuos a cuerpos de agua cercanos;

2.- Realizar actividades fuera de los límites del área del Proyecto.

3.- Quemar residuos, domésticos y peligrosos que puedan provocar un incendio durante su desarrollo y operación del Proyecto.

4.- Realizar el aprovechamiento y/o extracción de flora y fauna catalogada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.

5.- Abrir bancos de material. El material que se utilizará durante los trabajos de operación y mantenimientos, se obtendrá a través de bancos en operación que cuenten con autorización correspondiente.

En caso de que en cualquier etapa del Proyecto, se generen o manejen residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas tengan características de peligrosidad, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2003, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, deberán ser manejados según lo previsto por la legislación vigente en la materia.

- El Contratista, deberá efectuar el riego en las zonas de trabajo, con el fin de reducir la generación de polvos. Esta medida se deberá reforzar con riesgos adicionales cuando los trabajos se realicen en zonas cercanas a centros de población.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO

Conforme lo previene la Norma N-CAL-1-01 (Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción o Conservación), parte 1. Control de Calidad, del Libro CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de esta Dependencia, el Contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada. Dicho laboratorio de control de calidad, no debe tener ningún contrato de servicios de verificación de calidad en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y deberá cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución. El contratista queda obligado a obtener los reportes de control de calidad de los productos asfálticos que reciba del proveedor, entregando copia de ello a la Secretaría para su aprobación, también se obliga a efectuar él número y tipo de ensayes   de acuerdo a tabla que se muestra a continuación (Criterio de muestro y pruebas por aplicar en el control de calidad de las obras a cargo de la SCT), y como lo establecen las normas de la Secretaría. El Contratista deberá entregar al Residente de Obra de ésta Secretaría, los reportes de control de calidad en forma semanal, además debe  entregar los reportes de las pruebas respectivas a la Secretaría, junto con los números generadores y álbum fotográfico y larguillo de avance detallado que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios con motivo de las obra; los montos  generados por estas desviaciones se deberán considerar en sus costos indirectos.

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta Dependencia, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el Contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del Concurso.

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a colocar en el lugar que le indique la Dependencia del camino: Matamoros – Puerto Matamoros, tramo: del km. 14+000 al km. 20+000, 2 (dos)  “Letreros Informativos de la Obra”

La elaboración y colocación de este letrero será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de obra.

| 1 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS CENTRO SCT “TAMAULIPAS” | RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION | CONCURSO Nº | LO-009000012- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LUGAR Y FECHA: | Cd. Victoria, Tam., a xx de febrero de 2013. |
|  |  | OBRA: | Trabajos de reconstrucción |
|  |  | TRAMO: | Mariano MaMdel km. 14+000 al km. 20+000. |
|  |  | CARRETERA: | Matamoros – Puerto Matamoros |
|  |  | ESTADO DE: | Tamaulipas |

| OBRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTOS |  |  | CANTIDAD DE OBRA | UNIDAD |
| No. | NORMA O ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |
|  |  | TERRACERIAS |  |  |
| 1 | N-CTR-CAR-1-01-001/11 | Desmonte p.u.o.t. | 1.70 | Ha |
| 2 | N-CTR-CAR-1-01-002/11 | Despalmes p.u.o.t. en cortes | 4,512.58 | m3 |
| 3 | N-CTR-CAR-1-01-002/11 | Despalmes p.u.o.t. en terraplenes | 1,552.13 | m3 |
| 4 | N-CTR-CAR-1-01-003/11 | Excavaciones p.u.o.t. en cortes y adicionales cuando el material se aproveche. | 1,756.00 | m3 |
| 5 | N-CTR-CAR-1-01-003/11 y EP.1 | Excavaciones p.u.o.t. en cortes y adicionales cuando el material se desperdicie. | 7,612.52 | m3 |
| 6 | N-CTR-CAR-1-01-007/11 | Excavacion para estructuras p.u.o.t. | 0.00 | m3 |
| 7 | N-CTR-CAR-1-01-009/11 y EP.2 | Formación y compactación p.u.o.t. de terraplenes con material producto de corte | 1,756.00 | m3 |
| 8 | N-CTR-CAR-1-01-009/11 y EP.2 | Formación y compactación p.u.o.t. de terraplenes con material de banco | 1,021.39 | m3 |
| 9 | N-CTR-CAR-1-01-009/11 y EP.3 | Formación y compactación p.u.o.t. de subyacente | 21,607.58 | m3 |
| 10 | N-CTR-CAR-1-01-009/11 y EP.4 | Formación y compactación p.u.o.t. de subrasante | 16,734.46 | m3 |
| 11 | N-CTR-CAR-1-01-012/00 y EP.5 | Arrope de taludes con material producto del despalme p.u.o.t. | 6,064.71 | m3 |
|  |  | DRENAJE Y SUBDRENAJE |  |  |
| 12 | N-CTR-CAR-1-03-002/00 y EP.6 | Alcantarilla tubular de concreto de diámetro 120 cm p.u.o.t. | 101.25 | m |
|  |  | PAVIMENTOS |  |  |
| 13 | N-CTR-CAR-1-04-002/11 y EP.7 | Formación y compactación p.u.o.t. de sub base | 7,546.09 | m3 |
| 14 | N-CTR-CAR-1-04-002/11 y EP.8 | Formación y compactación p.u.o.t. de base | 9,303.42 | m3 |
| 15 | N-CTR-CAR-1-04-004/00 y EP.9 | Emulsión en riego de impregnación p.u.o.t. | 52,526.51 | m2 |
| 16 | N-CTR-CAR-1-04-006/09 y EP.10 | Formación y compactación de carpeta asfáltica, no incluye cemento asfaltico. | 5,228.51 | m3 |
| 17 | EP.11 | Cemento asfaltico PG 76-22 para elaborar mezcla asfáltica | 627,421.20 | kg |
|  |  | SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |  |  |
| 18 | N-CTR-CAR-1-07-001/00 y EP.12 | Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla de color amarillo de 150 mm., p.u.o.t. | 1,220 | m |
| 19 | N-CTR-CAR-1-07-001/00 y EP.12 | Raya separadora de sentidos de circulación discontinua color amarillo de 150 mm., p.u.o.t. | 767 | m |
| 20 | N-CTR-CAR-1-07-001/00 y EP.12 | Raya separadora de sentidos de circulación continua-discontinua color amarillo de 150 mm., p.u.o.t. | 2,480 | m |
| 21 | N-CTR-CAR-1-07-001/00 y EP.12 | Raya en orilla derecha del arroyo vial continua color blanco de 150 mm., p.u.o.t. | 12,000 | m |
| 22 | N-CTR-CAR-1-07-004/02 | Boton retroreflejante color amarillo de dos caras de 25 x 85 mm, p.u.o.t. | 242 | pza |
| 23 | N-CTR-CAR-1-07-004/02 | Boton retroreflejante color blanco de una cara de 25 x 85 mm, p.u.o.t. | 400 | pza |
| 24 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal preventiva SP-6 de 86 x 86 cm. p.u.o.t. | 4 | pza |
| 25 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal preventiva SP-8 de 86 x 86 cm. p.u.o.t. | 2 | pza |
| 26 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal restrictiva SR-9 de 86 x 86 cm. p.u.o.t. | 6 | pza |
| 27 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal restrictiva SR-18 de 86 x 86 cm. p.u.o.t. | 8 | pza |
| OBRA |  |  |  |  |
| CONCEPTOS |  |  | CANTIDAD DE OBRA | UNIDAD |
| No. | NORMA O ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |
| 28 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal informativa de identificación SII-15 de 30 x 76 cm. p.u.o.t. | 5 | pza |
| 29 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal informativa de identificación SII-14 de 30 x 120 cm. p.u.o.t. | 2 | pza |
| 30 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal indicador de alineamiento OD-6 de 10 x 120 cm. p.u.o.t. | 72 | pza |
| 31 | N-CTR-CAR-1-07-005/00 y EP.13 | Suministro y colocación de señal indicador de alineamiento OD-12 de 60 x 76 cm. p.u.o.t. | 17 | pza |
|  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |
| 32 | EP.14 | Cercado de derecho de vía con postes de concreto | 12,000.00 | m |
|  |  | Puente 18+154 (El Tigre) |  |  |
|  |  | SUBESTRUCTURA |  |  |
| 33 | N-CTR-CAR-1-02-003/04 | Concreto reforzado f´c=250 kg/cm2 en trabe cabezal, diafragma, topes, bancos, pantalla y aleros de caballetes, p.u.o.t. | 72.96 | m3 |
| 34 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 | Acero de refuerzo para concreto hidráulico en trabe cabezal, diafragma, topes, bancos, pantalla y aleros de caballetes, p.u.o.t. | 4903.60 | kg |
| 35 | N-CTR-CAR-1-02-013/00 | Demolición de concreto hidráulico, p.u.o.t. (Cabezal, diafragma de los caballetes, y topes de la pila) | 4.55 | m3 |
| 36 | N-CTR-CAR-1-06-003/01 | Pilotes de concreto f´c=250 kg/cm2. p.u.o.t | 122.00 | m3 |
| 37 | S/I | Cartón asfaltado de 2.0 cm de espesor, p.u.o.t. | 2.40 | m2 |
| 38 | S/I | Neopreno integral de 2.0 cm de espesor, p.u.o.t. | 26.60 | dm3 |
|  |  | SUPERESTRUCTURA |  |  |
| 39 | N-CTR-CAR-1-02-007/01 y EP.15 | Trabes prefabricadas tipo III AASHTO de 20.6 m. de longitud y f´c=350 kg/cm2 p.u.o.t. | 14.00 | pza. |
| 40 | N-CTR-CAR-1-02-003/04 | Concreto reforzado f´c=250 kg/cm2 en losa y diafragmas, p.u.o.t. | 96.90 | m3 |
| 41 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 | Acero de refuerzo para concreto hidráulico en losas y diafragmas p.u.o.t. | 17,571.60 | kg |
| 42 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 y EP. 16 | Acero de refuerzo para concreto hidráulico (varillas "K") p.u.o.t. | 304.00 | kg |
| 43 | S/I | Acero estructural A-36 incluye tuerca y rondana p.u.o.t. | 60.00 | kg |
| 44 | N-CTR-CAR-1-02-013/00 | Demolición de concreto hidráulico, p.u.o.t. (losa, guarnición, parapeto, diafragmas y banqueta) | 140.90 | m3 |
| 45 | EP.17 | Apoyos integrales de neopreno (ASTM-2240 D-60) (ft=100 kg/cm2), p.u.o.t. | 58.36 | dm3 |
| 46 | S/I | Acero estructural A-36 incluye tuerca y rondana p.u.o.t. | 122.50 | kg |
| 47 | S/I | Ductos de plástico de 182 x 2.5 cm de diámetro en diafragmas p.u.o.t. | 48.00 | pza. |
| 48 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 | Acero de refuerzo en junta de dilatación p.u.o.t. | 381.30 | kg |
| 49 | S/I | Acero estructural A-36 incluye tuerca y rondana para diafragmas p.u.o.t. | 553.10 | kg |
| 50 | EP.18 | Junta de dilatación para calzada tipo sikaflex 1-A o similar, p.u.o.t. | 221.85 | dm3 |
| 51 | EP.19 | Drenes de P.V.C. de 7.6 cm de diámetro x 20 cm. de longitud, p.u.o.t. | 24.00 | pza. |
| 52 | S/I | Cartón asfaltado de 4.0 cm , p.u.o.t. | 19.70 | m2 |
| 53 | N-CTR-CAR-1-02-009/00 y EP.20 | Parapeto metálico (según proyecto), p.u.o.t. | 94.44 | m |
|  |  | Accesos |  |  |
| 54 | N-CTR-CAR-1-02-003/04 | Concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2 para protección de taludes, incluye malla elecrósoldad E 66 - 10 / 10, p.u.o.t. | 47.20 | m3 |
| OBRA |  |  |  |  |
| CONCEPTOS |  |  | CANTIDAD DE OBRA | UNIDAD |
| No. | NORMA O ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |  |  |
| 55 | N-CTR-CAR-1-02-003/04 | Concreto reforzado f´c=250 kg/cm2 en losa de acceso, p.u.o.t. | 32.00 | m3 |
| 56 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 | Acero de refuerzo para concreto hidráulico en losa de acceso p.u.o.t. | 3,961.40 | kg |
| 57 | S/I | Cartón asfaltado de 2.0 cm de espesor, p.u.o.t. | 15.92 | m2 |
| 58 | S/I | Cartón asfaltado de 3.0 cm de espesor, p.u.o.t. | 11.80 | m2 |
| 59 | N-CTR-CAR-1-02-003/04 | Concreto reforzado f´c=250 kg/cm2 en guarniciones (acceso), p.u.o.t. | 16.00 | m3 |
| 60 | N-CTR-CAR-1-02-004/02 | Acero de refuerzo para concreto hidráulico en guarniciones (acceso) p.u.o.t. | 3,520.00 | kg |
| 61 | N-CTR-CAR-1-02-013/00 | Demolición de concreto hidráulico, p.u.o.t. (guarniciones existentes) | 12.00 | m3 |
| 62 | N-CTR-CAR-1-03-006/00 y EP.21 | Construcción de lavaderos de concreto f´c=150 kg/cm2 p.u.o.t. | 17.30 | m3 |
| 63 | N-CTR-CAR-1-07-009/00 y EP.22 | Suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas, incluye accesorios, p.u.o.t. | 150.00 | m |

CAMINO: Matamoros – Puerto Matamoros

TRAMO: del km. 14+000 al km. 20+000